P R O D U C T R E Q U I R E M E N T S D O C U M E N T Stream 音响 UI 产品需求文档 首页 · 应用界面（第一期范围）. 文档版本：V1.0 创建日期：2026 年 10 月 27 日 适用产品：Stream 智能音响（带屏） 适用对象：UI / 交互 / 视觉 / Android 客户端开发 / 测试 HiviLauncher · Stream 分支 惠威科技

文档信息

| 文档名称 | Stream 音响 UI 产品需求文档 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 创建日期 | 2026 年 10 月 27 日 |
| 文档属性 | UI/UX 设计说明 + 客户端开发需求 |
| 代码分支 | Stream（HiviLauncher） |
| 适用对象 | UI 设计、交互设计、视觉设计、Android 客户端开发、测试 |
| 本期范围 | 首页、应用界面 |

目  录

1. 产品概述

1. 产品概述	1

1.1 产品关键词	1

1.2 目标用户	2

1.3 核心设计目标	2

2. 全局设计约定	2

2.1 术语统一	2

2.2 全局规则	3

3. 信息架构	3

4. 首页	5

4.1 布局结构	5

4.2 左上角：WiFi 状态	5

4.3 左上角：音量按钮	6

4.4 中部：应用图标行	7

4.5 应用行下方：系统设置与应用	8

5. 应用界面	8

5.1 布局结构	9

5.2 顶部：返回与音量	9

5.3 应用列表	9

5.4 图标与下载角标规范	10

5.5 点击行为与下载安装流程	11

6. 状态与异常场景汇总	12

7. 视觉规格建议	12

8. 文案与多语言	12

9. 验收标准	13

9.1 首页	13

9.2 应用界面	14

10. 本期范围外（后续版本）	15

11. 开放问题（需评审确认）	15

注：本目录由域代码生成。文档编辑后如需确保页码准确，请在目录上单击右键并选择“更新域”。

# 1. 产品概述

Stream 是一款横屏带屏 Android 智能音响。相比 Soundbar 版本，Stream 的系统界面更轻量：不使用底部全局导航栏，首页直接承载“状态查看 + 应用直达 + 两个固定入口”，第三方在线音乐内容通过“应用”页下载安装后使用。

## 1.1 产品关键词

轻量桌面、一屏直达、在线音乐内容、免商店安装、全局音量、简单易懂。

## 1.2 目标用户

- 家庭用户：开机即听，一屏找到想用的音乐服务。

- 音乐用户：希望设备内置主流音乐、有声内容 App，无需自己查找 APK 或外接显示器安装。

- 长辈、儿童等新手用户：界面层级浅、按钮少、状态一眼可读。

## 1.3 核心设计目标

表 1  核心设计目标

| 目标 | UI 设计要求 |
| --- | --- |
| 层级极浅 | 全部功能从首页一跳可达；应用页提供返回即可回到首页 |
| 状态一眼可读 | WiFi、音量在左上角常驻，不隐藏 |
| 内容开箱即用 | 未安装的音乐 App 也直接展示官方图标，点击即下载安装，不跳应用商店 |
| 图标真实可信 | 三方应用使用与官方一致的图标，降低辨识成本 |
| 触控友好 | 横屏远距离使用，触控热区不小于 48dp |

# 2. 全局设计约定

## 2.1 术语统一

表 2  术语定义

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 首页 | 开机或按返回到根时的默认页面 |
| 应用界面 | 展示预置与已安装应用的页面（本期第二个页面） |
| 预置应用 | 设备未安装时也固定展示的三方音乐、音频应用，点击走“下载、静默安装、启动”流程 |
| 下载角标 | 叠加在应用图标上的下载标识，表示该应用当前未安装 |

## 2.2 全局规则

- 屏幕为横屏，设计基准分辨率与安全边距以结构评审为准；内容区四周预留不小于 16dp 的安全边距。

- 音量为全局功放音量，任何页面调节后全局生效，切换页面不重置。

- 页面背景使用深色（当前实现基色 #363636），文字主色 #FFFFFF，保证远距离可读。

- 所有可点击区域最小 48dp × 48dp；点击均需给出按压态反馈。

# 3. 信息架构

- 首页

  - 左上角：WiFi 状态（点击进入 WiFi 设置）

  - 左上角：音量按钮（点击弹出音量面板，全局浮层）

  - 中部：应用图标行（居中一行，直达三方音乐应用）

  - 应用行下方入口：系统设置（进入设置页面）、应用（进入应用界面）

- 应用界面

  - 左上角：返回（回到首页）、音量按钮（与首页同一音量面板）

  - 主内容：预置应用 + 已安装应用的网格

页面关系只有两级：首页与应用界面。应用界面按返回回到首页；在应用界面内启动三方应用后，从三方应用返回应回到启动它的页面（首页图标行或应用界面）。

# 4. 首页

## 4.1 布局结构

图 1  首页布局示意

顶部状态区（左上角） WiFi 状态 · 音量按钮

中部应用图标行 预置音乐应用一行图标，整组水平、垂直居中

入口区（应用图标行正下方） 系统设置 ¦ 应用（水平居中）

表 3  首页布局分区

| 区域 | 位置 | 内容 | 高度建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态区 | 顶部左侧 | WiFi 状态 + 音量按钮 | 35–48dp |
| 应用图标行 | 垂直居中 | 预置音乐应用一行图标，整体水平居中 | 图标 54–64dp，含名称标签 |
| 入口区 | 应用图标行正下方，水平居中 | 系统设置、应用两个入口 | 不小于 64dp |

## 4.2 左上角：WiFi 状态

位于屏幕左上角第一个位置，由 WiFi 图标（30dp）与状态文本（13sp，加粗）组成一个整体可点击区域。状态显示规则如下。

表 4  WiFi 状态显示规则

| 系统状态 | 图标 | 文本 |
| --- | --- | --- |
| 未连接任何 WiFi | 空信号 WiFi 图标（低对比度） | 未连接 |
| 正在连接 | WiFi 图标 + 闪烁动效 | 连接中… |
| 已连接，信号弱 | 1 格 WiFi 图标 | 显示 SSID |
| 已连接，信号中 | 2 格 WiFi 图标 | 显示 SSID |
| 已连接，信号强 | 满格 WiFi 图标 | 显示 SSID |
| WiFi 总开关关闭 | 关闭态 WiFi 图标 | 未连接 |

- SSID 过长时中间截断（如 HIVI-2.4G-…），最多显示 12 个字符。

- 点击行为：进入设置中的 WiFi 管理页面（沿用现有 WiFi 模块），在 WiFi 页面内可再次返回首页。

- 状态变化（连接、断开、信号变化）实时刷新，无需手动刷新或重启。

## 4.3 左上角：音量按钮

紧跟 WiFi 状态右侧，间距 24dp，为独立音量图标按钮（30dp），点击热区不小于 48dp。图标状态如下。

表 5  音量按钮图标状态

| 状态 | 图标 |
| --- | --- |
| 音量大于 0 | 喇叭 + 声波图标 |
| 音量为 0 或静音 | 喇叭 + 斜杠图标 |

点击行为：弹出全局音量面板浮层（复用现有 dialog_volume 交互），面板包含以下内容。

- 音量滑杆（0–100）与当前数值（如 32/100）。

- 静音切换按钮。

- 调节过程中实时生效并出声反馈。

- 点击面板外区域或 5 秒无操作自动关闭，关闭后音量值保持。

音量面板为全局浮层：在应用界面同样可通过左上角音量按钮唤起，交互完全一致。长按音量按钮直接切换静音为可选增强项（见第 11 节开放问题）。

## 4.4 中部：应用图标行

一行应用图标，整组水平、垂直居中，是首页的视觉主体。展示内容为预置音乐应用固定顺序的前 6 个（按第 5.3 节标准顺序：QQ音乐、网易云音乐、汽水音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌）。

- 每个图标项：图标 54–64dp + 下方名称标签（16sp，加粗，白色，单行超长省略），与“应用”页网格项样式一致。

- 未安装的应用同样直接展示，图标上叠加下载角标（规则见 5.4 节），用户可从首页直接发起下载。

- 排列规则：等间距排列，图标间距 24–32dp；数量不足时不拉伸间距，保持固定间距居中；超出屏幕宽度时缩小间距优先保证一行放下，仍放不下则从末尾截断（完整列表在“应用”入口中查看）。

- 点击行为：与“应用”页一致，已安装直接启动；未安装走下载安装流程（见 5.5 节）。

- 应用安装状态变化（下载完成、卸载）实时刷新首页图标角标。

## 4.5 应用行下方：系统设置与应用

两个固定入口，位于应用图标行正下方（与图标行间距建议 32–48dp），水平居中排列，等宽等高，入口间距 32dp。

表 6  首页底部入口

| 入口 | 图标 | 文本 | 点击行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统设置 | 齿轮 | 系统设置 | 打开设置页面（WiFi、蓝牙、语言、屏幕保护、系统更新、恢复出厂等，沿用现有设置模块，本期不在本 PRD 范围内） |
| 应用 | 四宫格 | 应用 | 进入应用界面 |

- 每个入口为“图标 + 文字”上下结构或左右结构（以视觉稿为准），整体热区不小于 120dp × 64dp。

- 入口风格与首页深色背景区分（卡片底或高亮描边，以视觉稿为准），保证是页面上第二视觉焦点（第一是图标行）。

# 5. 应用界面

## 5.1 布局结构

图 2  应用界面布局示意

顶部栏（左上角） ‹ 返回 · 音量按钮

主内容：应用网格 预置应用 + 已安装应用，从上到下、从左到右排列，整体水平居中

## 5.2 顶部：返回与音量

表 7  应用界面顶部控件

| 控件 | 位置 | 规格 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回 | 左上角第一个 | ‹ 返回 图标+文字，热区不小于 48dp | 返回首页；按返回键等效 |
| 音量 | 返回右侧，间距 24dp | 与首页音量按钮完全一致 | 弹出全局音量面板，交互同 4.3 节 |

## 5.3 应用列表

主内容按以下固定顺序展示预置应用（P0，本期必须全部落地）。

表 8  预置应用列表（P0）

| 顺序 | 应用名称 | 候选包名（命中任一即视为已安装） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QQ音乐 | com.tencent.qqmusiccar、com.tencent.qqmusic |  |
| 2 | 网易云音乐 | com.netease.cloudmusic.iot、com.netease.cloudmusic |  |
| 3 | 汽水音乐 | com.luna.music |  |
| 4 | 酷狗音乐 | com.kugou.android.auto、com.kugou.android |  |
| 5 | 酷我音乐 | cn.kuwo.kwauto、cn.kuwo.player |  |
| 6 | 全民K歌 | com.tencent.karaoke（待开发验证） | 新增预置 |
| 7 | 喜马拉雅 | com.ximalaya.ting.android、com.ximalaya.ting.car |  |
| 8 | 蜻蜓FM | fm.qingting.qtradio（待开发验证） | 新增预置 |
| 9 | 懒人听书 | 【待确认：目标设备上的可用包名】 | 新增预置 |

可选国际版应用（P1，按市场配置启用）：Spotify（com.spotify.music）、Apple Music、Apple Music Classical、TIDAL。国际版仅在对应销售区域固件中展示，国内版默认隐藏。

- 命中上表候选包名的已安装应用，由系统真实应用替代对应占位项（使用系统真实图标与名称）。

- 未在上表中的已安装应用，本期不在应用界面展示（是否展示“全部已安装应用”见开放问题）。

- 列表固定顺序不随安装状态变化；未安装项保持原位，不做“已安装靠前”的动态排序，降低用户记忆成本。

## 5.4 图标与下载角标规范

- 应用图标：使用与三方官方一致的图标（视觉上与手机端用户认知一致），圆角矩形；量产前需完成官方图标授权或使用官方分发素材，开发期使用内置品牌风格占位图（现有 ic_preset_* 资源）。

- 下载角标（未安装态）：叠加位置为图标右上角，直径约为图标的 1/3（约 18–20dp），压角 1/4 左右；样式为圆形底（高对比色，如品牌蓝或红色，以视觉稿为准）+ 白色向下下载箭头；同时图标本体不透明度降至约 50%，与已安装应用形成明确区分；安装完成后角标立即消失，图标恢复 100% 不透明度。

- 下载中态：角标位置替换为环形进度（或百分比文字，以视觉稿为准），进度实时刷新；下载与安装期间图标保持半透明。

- 安装完成：角标消失后自动启动该应用。

- 命名标签：图标下方显示应用官方名称（16sp，加粗，白色，单行省略）。

## 5.5 点击行为与下载安装流程

已安装应用：点击后直接启动该应用。

未安装（预置）应用：点击后走“下载 APK、静默安装、自动启动”流程，全程不离开当前界面、不跳转应用商店。各阶段界面反馈与异常处理如下。

表 9  下载安装流程

| 阶段 | 界面反馈 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 点击发起 | 角标进入下载中态；Toast 提示“开始下载 ×××” | 无网络：Toast 提示“网络未连接，请先连接 WiFi”，不发起下载 |
| 下载中 | 角标环形进度实时刷新 | 下载失败或中断：Toast 提示“下载失败，请重试”，角标恢复为下载角标，可再次点击重试 |
| 下载完成→安装 | 角标显示“安装中”态 | 安装失败：Toast 提示“安装失败，请重试”；存储不足单独提示“存储空间不足” |
| 安装成功 | 角标消失，列表项变为已安装态 | — |
| 自动启动 | 安装成功后 1 秒内自动启动该应用 | — |

- 下载期间允许用户继续操作其他应用（不阻塞界面）；同一应用重复点击不重复发起下载。

- 支持多应用并行下载；若性能不允许则至少保证串行队列不丢任务，断电重启后未完成项恢复为未安装态。

- APK 下载地址由服务端文件服务器提供（当前实现中 DOWNLOAD_BASE_URL 待运维部署后配置；为空时点击提示“暂未提供下载”）。

- 静默安装依赖系统签名权限，无需用户在弹窗中确认。

# 6. 状态与异常场景汇总

表 10  状态与异常场景

| 场景 | 表现 |
| --- | --- |
| WiFi 断开 | 首页左上角状态实时变为“未连接”；发起下载时给予无网络提示 |
| 音量为 0 | WiFi 旁音量按钮显示静音图标；音量面板滑杆位于 0 |
| 预置应用未安装 | 图标 + 下载角标 + 半透明，点击可发起下载 |
| 预置应用下载中 | 角标显示进度，防重复点击 |
| 预置应用安装完成 | 角标消失，自动启动 |
| 用户卸载预置应用 | 对应项恢复“下载角标”未安装态，回到可下载列表 |
| 应用页无任何已安装应用 | 全部显示为未安装态预置应用（正常态，不显示空页面） |
| 长按应用 | 本期无长按操作（卸载走系统设置或后续版本） |

# 7. 视觉规格建议

以下规格供视觉稿输出参考，最终以视觉评审为准。

表 11  视觉规格建议

| 元素 | 建议规格 |
| --- | --- |
| 页面背景 | #363636 |
| 主文字 | #FFFFFF，13–16sp，标题加粗 |
| 顶部状态图标 | 30dp |
| 应用图标（首页行与应用页网格） | 54–64dp，统一尺寸 |
| 应用名称标签 | 16sp 加粗，距图标 10dp |
| 下载角标 | 约 18–20dp，圆形底 + 白色下载箭头 |
| 网格间距 | 图标项内边距 8–10dp，列间距 16–24dp |
| 点击热区 | 不小于 48dp × 48dp |
| 按压态 | 透明度 70%，或 8–12dp 圆角高亮底 |

# 8. 文案与多语言

本期新增文案如下，中英双语，繁体中文按现有 values-zh 机制同步；既有文案（未连接、下载角标、设置与应用入口等）沿用现有多语言资源。

表 12  本期新增文案

| Key | 中文 | 英文 |
| --- | --- | --- |
| preset_app_qingting_fm | 蜻蜓FM | Qingting FM |
| preset_app_lazyperson_audio | 懒人听书 | Lazy Audio |
| preset_app_wesing | 全民K歌 | WeSing |
| toast_download_start | 开始下载 %s | Downloading %s |
| toast_download_failed | 下载失败，请重试 | Download failed. Tap to retry |
| toast_install_failed | 安装失败，请重试 | Install failed. Tap to retry |
| toast_no_network | 网络未连接，请先连接 WiFi | Not connected. Please connect to Wi-Fi first |
| toast_download_not_available | 暂未提供下载 | Download not available yet |

# 9. 验收标准

## 9.1 首页

- □ 左上角依次显示 WiFi 状态与音量按钮，WiFi 图标随信号强度分档、文本随连接状态切换，实时刷新。

- □ 音量按钮点击弹出音量面板，滑杆调节全局生效；静音态图标正确；面板自动关闭后音量保持。

- □ 中部应用图标行整体水平垂直居中，一行展示预置应用前 6 个，间距一致，不换行。

- □ 图标行未安装应用显示下载角标，点击可发起下载安装，安装成功后角标消失。

- □ 应用图标行下方“系统设置”“应用”两个入口居中显示，点击分别进入设置页与应用界面。

## 9.2 应用界面

- □ 左上角显示返回与音量按钮；返回回到首页，音量面板行为与首页一致。

- □ 主内容按 5.3 节顺序展示 9 个预置应用，网格水平居中。

- □ 图标与三方官方一致（开发期可用占位图，量产前替换）；未安装图标叠加下载角标且本体半透明。

- □ 点击未安装应用完成“下载、静默安装、自动启动”，全过程界面反馈正确，无跳转应用商店。

- □ 命中候选包名的已安装应用显示系统真实图标与名称，无角标。

- □ 无网络时点击未安装应用给出提示且不发起下载；下载失败可重试。

- □ 中英繁三语文案完整，无缺翻译。

# 10. 本期范围外（后续版本）

- 设置页面改版（沿用现有设置模块）。

- 播放页、AI 对话、蓝牙歌词、UPnP 投歌等既有能力（已在 Stream 分支实现，不在本 PRD 重复描述）。

- 应用界面“全部已安装应用”展示、长按卸载、应用排序与分页。

- 首页图标行个性化（用户自定义常用应用）。

- OTA 远程配置预置应用列表与 APK 地址。

# 11. 开放问题（需评审确认）

- 首页中部图标行内容：固定展示预置应用前 6 个（本 PRD 方案），还是仅展示已安装应用，或展示用户常用应用？

- 三方官方图标授权获取方式与时间点（量产前必须替换内置占位图）。

- 懒人听书目标包名，以及蜻蜓FM、全民K歌在目标设备 ROM 上的可用版本（车机、IoT 适配版）需开发验证。

- 音量按钮长按静音是否保留为交互增强项。

- 国际版应用（Spotify、Apple Music、TIDAL）是否按销售区域固件区分展示。

- 下载是否需要并发限制（如同时最多 2 个任务）以及弱网超时策略。